###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Firmamız bünyesine 2 Adet 10 Ton kaldırma kapasiteli vinç kurulumu sağlanacaktır.Firmamızın talep ettiği vinçlere ait teknik özellikler aşağıda deyatlandırılmıştır.

Vinç Tipi ÇİFT KİRİŞ KÖPRÜLÜ TAVAN VİNCİ

Vincin Çalışacağı Yer                     KAPALI SAHA

Kaldırma Kapasitesi                      10 TON

Kaldırma Yüksekliği                       9 METRE

Köprü Teker Merkezi                    22,5 METRE

Vinç Yürüme Yolu Uzunluğu        67 METRE

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

Sözleşme başlığı	: TREYLER ÜRETİMİNDE REKABET ARTTIRMA PROJESİ

Yayın Referansı	: 001

1. Genel Tanım

İş makineleri ve treyler üretim sektöründe dünya standartlarında kalite anlayışı ile gelişen teknolojiyi  takip ederek rekabet gücümüzün arttırılmasını sağlamak amacıyla.Firmamız yeni faaliyet alanı olan Hacı Sabancı OSB nde makine ekipman yatırımları yapmaktadır.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1 | KALDIRMA GRUBU Teknik Özellikler Aşağıda sıralandığı gibi olmalıdır. Kaldırma Hızı en az 1 / 3 M/DK. * ÇİFT HIZ Araba Yürüme Hızı en az 5 / 20 M/DK * ÇİFT HIZ Kaldırma Motor Gücü en az 7 KW / 1500 D/DK Araba Yürütme Motor Gücü en az 1 KW / 1500 D/DK Halat Çapı en az 16 MM * KENDİRÖZLÜ Halat Donanımı 1 / 4 DONANIM Kaldırma Freni ELEKTROMANYETİK DİSKLİ FREN SİSTEMLİ Kaldırma Redüktör Tipi PLANET REDÜKTÖR. Araba Yürütme Redüktör Tipi FRENLİ SONSUZ REDÜKTÖR Kanca Tipi TEK AĞIZLI DÖVME ÇELİK, KİLİT MANDALLI KÖPRÜ GRUBU Teknik Özellikleri Aşağıdaki gibi olmalıdır. Köprü Kirişi ÇİFT KİRİŞ Köprü Kiriş Malzemesi KONSTRÜKSİYON Portal Ayakları Bakım Platformu KÖPRÜ BOYUNCU TEK TARAFLI BAKIM PLATFORMU KÖPRÜ YÜRÜYÜŞ TAKIMI Teknik Özellikleri Aşağıda Belirtilen şekilde olmalıdır. Tahrik Tipi Köprü Yürüme Hızı İKİ BAŞTAN TAHRİKLİ Köprü Yürütme Motor Gücü en az 5 / 20 M/DK. * ÇİFT HIZ * Köprü Yürütme Redüktör Tipi en az 2 KW / 1500 D/DK * 2 ADET Köprü Yürütme Teker DİŞLİLİ REDÜKTÖR * GÖBEKTEN TAHRİKLİ Köprü Yürüme Rayı DOLU KARE RAY Vinç Yolları Malzemesi KONSTRÜKSİYON İki Direk Arası Mesafe 7,5 METRE Elektrik Grubu Aşağıda belirtilen Özelliklerde olmalıdır. Besleme Gerilimi ve Frekansı 380 VOLT 50 HZ 24 (V). Kumanda Voltajı Kumanda Şekli ARABAYA BAĞLI KABLOLU KUMANDA + UZAKTAN KUMANDA Köprü Elektrik Tesisatı C TİPİ KORNİŞ SİSTEMİ Hol Elektrik Tesisatı KAPALI BARA 63 AMPER Kumanda Panosu12 HAREKET | 2 Adet |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar

Tekliflere KDV dahil edilecektir.

Alınan teklifler arasında erken termine öncelik verilecektir. Bu iş için azami teslim süresi 30 gündür.