###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

Sözleşme başlığı	: Eser Kozmetik Markasının Lider Marka Olma Hedefi

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0053-1

1. Genel Tanım

Eser Kozmetik 1968 yılından bu yana kolonya ve kozmetik ürünleri üreten bir işletmedir. Gerçekleştireceğimiz bu proje kapsamında satın alacağımız makinelerle kolonya ve sıvı temizlik malzemeleri üretiminde üretim kapasitemizi arttırmak ve daha çok müşterinin talebini karşılamak istiyoruz. Bu projemizin çıktıları ile bölgemizde lider üretici bir firma olmayı hedefliyoruz

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1) Triger Kapak Kapama Makinesi | Dolum Makinesi sonrasında konveyörün üzerine yerleştirilir. Elle şişelerin üzerine konulmuş olan kapakları konveyör üzerinde sıkar. Boyun yüksekliği kolay ayarlanabilir. ## Çeşitli Triger kapakların kapatmasında kullanılabilir. AISI 304 Kalite Paslanmaz şase Kullanılan kompenantlar alüminyum Üç top triger Ayarlanabilir şişe boyu Ayak pedallı Pnömatik çalışma sistemi Hava ile çalışır. Kapasite en az 3000 adet/saat | 1 |
| 2) Pres Filtre Süzme Makinesi | Kapasite: min. 500–1500 Litre/s Plaka Ölçüleri: min. 20cmx20cm Pompa Motor Gücü: min. 1,1 KW Exproof Sac kalitesi: AISI 304 Kalite Plaka sayısı: min. 6 Plaka / baskı kafaları ile birlikte min. 8 Plaka Makine Şase: AISI 304 Kalite Paslanmaz Tekerlekli şaseli Ürün Besleme: Ürün girişi Ürün Kontrol: Numune alma musluğu Kontrol: Exproof panolu Tesisat: Devir daim tesisatlı | 1 |
| 3) Şampuan, Sıvı Sabun Dolum Makinesi | Kapasite: min. 500 adet Dolum Aralığı: min. 500-2500 ml/saat Kullanılan Hava Gücü: min. 2,5 atü Nozul Sayısı: Polipolipren 2 nozullu Malzeme kalitesi: Polipolipren Makine Şase: Polipolipren Şaseli Ürün Besleme: Ürün girişi Kontrol: Pnömatik ayak pedal | 1 |
| 4) Kolonya, Parfüm, Gül Suyu Dolum Makinesi | Kapasite: min. 500 adet Dolum Aralığı: min. 200-2000 ml./Saat Kullanılan Hava Gücü: min. 2,5 atü Nozul Sayısı: 1 nozullu Malzeme Kalitesi: AISI 304 Kalite paslanmaz Makine Şase: AISI 304 kalite paslanmaz tekerlekli şaseli Ürün Besleme: Ürün girişi Kontrol: Pnömatik ayak pedallı ve otomatik çalışma kumandalı | 1 |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

Pres Filtre Süzme Makinesi

- Min. 6 Adet Plaka

Şampuan, Sıvı Sabun Dolum Makinesi

- Min. 2 Adet Nozul

Kolonya, Parfüm, Gül Suyu Dolum Makinesi

- Pnömatik Ayak Pedalı

- Otomatik Çalışma Kumandası

Triger Kapak Kapama Makinesi

- Konveyör

4. Garanti Koşulları

Makinelerin Garanti Süresi 1 yıldır.

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj ve bakım onarım hizmetleri tedarikçi firma tarafından sunulacaktır. Montaj sırasında makine kullanımı ile ilgili teknik bilgi personele verilecektir.

4. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parçaların temini tedarikçi firma tarafından sağlanacaktır.

5. Kullanım Kılavuzu

Makineler ile birlikte kullanım kılavuzları da ek olarak verilecektir.

6. Diğer Hususlar