###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: Türkiye'de İlk 80 ve 110mm Çaplı Plastik Sifon; Bölgede İlk Körük Üretimi ile Yenilikçi Ürün Çeşitleri İmalat ve İhracatı

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0048

1. Genel Tanım

-	1 adet Akordeon Körük Üretim Hattı

-	1 adet 80 mm’ lik Sifon Kalıbı

-	1 Adet 110 mm’ lik Sifon Kalıbı

-	1 adet Duş Sifonu Kalıbı

-	1 adet Rekor Kalıbı

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

| A | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| 1. | AKORDEON KÖRÜK ÜRETİM HATTI | 1 Adet |
| 1.1. | - EKSTRUDER |  |
|  | Vida-Kovan 60’lık olmalıdır. |  |
|  | Vida boyu en az 1200 mm olmalıdır. |  |
|  | Ekstruder ana motor en az 15 Kw olmalıdır. |  |
|  | Vida 8550 kalitede malzemeden imal edilmeli ve ısıl işlem yapılmalıdır. |  |
|  | Kovan 4140 kalitede malzemeden imal edilmeli ve ısıl işlem yapılmalıdır. |  |
|  | Kafa 2316 kalitede malzemeden imal edilmeli ve polisaj ile parlatılmalıdır. |  |
|  | Vida ve kovan bölümünde en az 4 adet, kafa bağlantı flanşında en az 1 adet, kafa giriş bölümünde en az 1 adet ve kafa çıkış bölümünde en az 1 adet olmak üzere toplam en az 7 bölgeli rezistans olmalıdır. |  |
|  | Vida ve kovan bölümündeki en az 4 adet rezistans fan kontrollü olmalıdır. |  |
|  | Kafa çıkış rezistansı seyyar olup istenildiğinde kolayca sökülebilir olmalıdır. |  |
|  | Makine kontrolü PLC sistem ve ekran kontrollü olmalıdır. |  |
|  | Isı kontrol ekran üzerinden PID olarak yapılmalıdır. |  |
|  | Hava kontrolü PLC’den aç/kapa yapılmalıdır. |  |
|  | Hammadde yükleme otomatik ve kurutmalı olmalıdır. |  |
| 1.2. | - ŞEKİLLEME |  |
|  | Ø40mm körük çalışacak şekilde kalıp yapılmalıdır. |  |
|  | En az toplam 60 takım kalıp olmalıdır. |  |
|  | Kalıplar 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Yeni kalıp yapılmak sureti ile Ø15-50mm ölçülerinde de körük çekebilecek kapasitede olmalıdır. |  |
|  | Kalıpların şekilleme ve boş geçen kısımlarında soğutma plakaları olmalı ve sürtünmeye dayanıklı Cupral 4m kalitede sarı malzemeden imal edilmelidir. Plakalar yağlama tertibatlı olmalıdır. |  |
|  | Kalıplar ayrıca her iki taraftan en az 3’er adet olmak üzere toplamda en az 6 adet fan ile soğutma yapılmalıdır. |  |
|  | Şekilleme plakaları geriye kaçmayı önlemek amacıyla arkadan desteklenebilmelidir. |  |
|  | Kalıp şekilleme alanında, 2379 kalitede malzemeden imal edilmeli ve sertleştirilmiş plaka üzerinde hareket edebilmelidir. Bu plaka aynı zamanda soğutmalı ve yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır. |  |
|  | Makine arka gerdirme tamburları hareketli olmalıdır. |  |
|  | Tezgah tablası lineer kızak ve araba sistemi ile ileri geri hareketli olacak ve ileri geri hareketi PLC üzerinden otomatik ve manuel olarak hareket edebilmelidir. |  |
|  | Tüm fanlar PLC üzerinden kontrol edilebilmelidir. |  |
|  | Kapalı kabin olmalıdır. Kalıp bölümü kapakları kolayca açılabilir olmalıdır. |  |
| 1.3. | - KESME |  |
|  | Makine tam otomatik çalışmalıdır. |  |
|  | İstenilen boyda körük katlamaya ve kesmeye uygun olmalı ve bu boy PLC üzerinden ayarlanabilmelidir. |  |
|  | Servo sistem olmalıdır. |  |
|  | Lineer kızak ve araba sistemi kullanılmalıdır. |  |
| 2. | 80mm SİFON KALIBI | 1 Adet |
| 2.1. | - KAFA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 2.2. | - SÜZGEÇ KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 2.3. | - CONTA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3. | 110mm SİFON BAŞLIĞI KALIBI | 1 Adet |
| 3.1. | - KAFA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 4 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.2. | - DIŞ SÜZGEÇ KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 4 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.3. | - İÇ SÜZGEÇ KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 4 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.4. | - DIŞ CONTA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 4 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312, 2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.5. | - İÇ CONTA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 4 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.6. | - BİCE KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 12 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.7. | - VİDA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 3.8. | - TE KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 2 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 4. | DUŞ SİFONU KALIBI | 1 Adet |
| 4.1. | - ES KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 2 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 4.2. | - VİDA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 4.3. | - KAFA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 5. | REKOR KALIBI | 1 Adet |
| 5.1. | - BORU KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 8 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 5.2. | - REKOR KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 12 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |
| 5.3. | - CONTA KALIBI |  |
|  | Kalıp en az 24 gözlü olmalıdır. |  |
|  | Kalıp kaviteleri 2312,2738 veya Toolox kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Maçalar 4140 kalitede malzemeden imal edilmelidir. |  |
|  | Otomatik çalışmalıdır. |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler: Makine ile ilgili gerekli avadanlıklar montaj esnasında teslim edilmelidir.

4. Garanti Koşulları: Körük hattı elektronik aksamı 2 yıl, mekanik aksamı 3 yıl garantili olmalıdır. Kalıplar 3 yıl garantili olmalıdır.

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Makine montajından sonra tedarikçi firma 7 günlük deneme üretimi yapmalıdır. Kalıplar için de 1 günlük deneme üretimi yapılmalıdır. Tedarikçi firma makine kullanımına yönelik gerekli eğitimleri verecektir. Olası arıza durumlarında 72 saat içerisinde müdahale edilmelidir.

6. Gerekli Yedek Parçalar: Körük hattı için yapılacak en az 60 takım kalıba en az 3 adet boş en az 3 adet dolu olmak üzere toplamda en az 6 adet yedek kalıp verilmelidir. Makinede kullanılan panolar için yedek sigorta verilmelidir.

7. Kullanım Kılavuzu: Kullanma kılavuzu makine ile birlikte verilmelidir.

8. Diğer Hususlar