###### Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

[Teknik şartnamenin (iş tanımının) amacı, yürütülecek proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetleri ve yapılacak işleri net bir şekilde tanımlamak, teklif verme aşamasında yüklenicilere verecekleri teklifin mahiyeti hakkında bilgi vermek, teklifçileri yönlendirmek ve proje uygulaması esnasında yüklenicinin başvuracağı referansı olarak hizmet etmektir. Teknik Şartname, ihale dosyasına dahil edilir ve ihale sonucunda imzalanan sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olur.

Teknik Şartnamenin tam olarak hazırlanması, projenin nihai başarısı için çok önemlidir. Düzgün bir şekilde hazırlanmış Teknik Şartname projenin doğru bir biçimde tasarlanmasını, çalışmanın öngörülen takvim dahilinde yapılmasını ve kaynakların israf edilmemesini sağlar.]

TEKNİK ŞARTNAME STANDART FORMU   (Söz. EK:2b)

(Mal Alımı ihaleleri için)

[Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj ve bakım onarım hizmetlerini vb. hususları ihaleye çıkmadan önce hazırlayacağı Teknik Şartnamede detaylı olarak izah edecektir. Aşağıdaki bölümlerden işin niteliğine uygun olanları doldurulacak, gerek duyulursa ilave maddeler eklenebilecektir.]

Sözleşme başlığı	: ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN SAĞLANMASI VE ÜRETİMLERDE KALİTE ARTIŞI İLE REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI

Yayın Referansı	: TR62/16/MİKRO/0029

1. Genel Tanım

LOT 1: FİLM MAKİNESİ – 1 ADET

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

|  | B | C |
| --- | --- | --- |
| Sıra No | Teknik Özellikler | Miktar |
| LOT 1 | FİLM MAKİNESİ | 1 ADET |
| LOT 1 | Poşet imalatı için gerekli olan film rulolarının üretilmesinde kullanılacaktır. Film genişliği maksimum 1100 mm olmalıdır. A-B-A yapısında 3 katlı film üretebilmelidir. B katı 55 mm ekstrüder, A katları 45 mm ekstrüder ile beslenmelidir. Makinede döner kafa tertibatı bulunmalıdır Kafa aralığı 1,3 veya 1,5 mm olmalıdır. Sıcaklık kontrolü 4 noktadan olmalıdır. Film kalınlığı 0,012-0,040 mm olmalıdır. Ekstrüzyon kapasitesi Maksimum 120 kg/sa olmalıdır. 3 kademeli redüktör sistemi olmalıdır. Groove Beslemeli bariyer dizayn vida ve besleme bölümünde su soğutma tertibatı olmalıdır. 55mm vida kovan bimetal malzemeden olmalıdır. Ekstruderlerin vida L/D oranı 28/1 olmalıdır. Vida Hızı 0 – 130 rpm olmalıdır. 55 mm ekstrüder kovan Isıtma Kapasitesi 10-15 kw arasında olmalıdır. 45 mm ekstrüder kovan Isıtma Kapasitesi 5-8 kw arasında olmalıdır. Kovan sıcaklık kontrol bölgesi 55 mm ekstrüder için 3 bölgeden, 45 mm ekstrüder için 2 bölgeden olmalıdır. Manuel kollu tip filtre pratik çalışma, sızdırmazlık güvenceli olmalıdır. Kolun yukarı hareketiyle, cıvata çıkarıp sökmeden kolay bir şekilde filtre değiştirme imkanı olmalıdır. 120mm HDPE kafa insert çapı olmalıdır. HDPE 150 mm döner hava halkası olmalıdır. Balon tutucu spiral olmalıdır. Çekme ünitesi yükseklik ayarlı, hareketli çekme merdaneleri olmalıdır. Hareket mesafesi 400 mm olmalıdır (Yukarı – Aşağı) 1. Çekme merdanesi Inverterli max 2HP AC motor olmalıdır Çekme yüksekliği maksimum 6500 mm olmalıdır Mekanik hat hızı maksimum 0- 150m/min olmalıdır Çekme merdanesi genişliği 1200 mm olmalıdır Ayarlanan metrajda otomatik bobin değişimi olmalıdır. Manuel olarak düğmeye basarak da otomatik değişim başlatılabilmelidir. Muz merdanesi 100 mm çap x 1200 mm genişlik x1 adet olmalıdır. Sarım tamburu, 1200 mm x 1 ölçülerinde kauçuk kaplı merdane olmalıdır Sarım havalı şaft 3” çap x 1200 mm x 2 adet olmalıdır |  |

3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları: 1 yıl mekanik,6 ay elektrik-elektronik parça garantisi olmalıdır

3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri: Kurulum, çalıştırma ve eğitim tedarikçi firmaya ait olacaktır.

4. Gerekli Yedek Parçalar

5. Kullanım Kılavuzu

6. Diğer Hususlar: İlk yıl içinde 1 ücretsiz teknik ziyaret ile makine kontrolü ve genel arıza önleyici bakım yapılmalıdır